# Antenna Tester - Instrukcja Użytkownika

## 1. Wprowadzenie

Witamy w aplikacji Antenna Tester. Oprogramowanie to zostało stworzone w celu automatyzacji procesu pomiaru i walidacji wzmocnienia anteny w zadanym zakresie częstotliwości. Prowadzi ono operatora przez proces kalibracji, wprowadzania danych zlecenia produkcyjnego oraz testowania pojedynczych jednostek anten, przechowując wszystkie wyniki w celu zapewnienia identyfikowalności.

## 2. Pierwsze Kroki

### 2.1. Logowanie

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran logowania.

- Wybierz Nazwę Użytkownika: Wybierz swoją nazwę użytkownika z rozwijanej listy.

- Wprowadź Hasło: Wpisz swoje hasło w polu hasła.

- Zatwierdź: Kliknij Ok lub naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować.

Informacja przy Pierwszym Użyciu: Domyślne konto administratora to:

- Nazwa Użytkownika: Administrator

- Hasło: password
Zaleca się, aby Administrator zalogował się i zarządzał użytkownikami, tworząc indywidualne konta dla każdego operatora.

## 3. Główna Procedura Testowa

Proces testowania przebiega według ustalonej ścieżki. Aktywne pole do wprowadzania danych lub przycisk zostanie podświetlony żółtą ramką, aby wskazać, gdzie wymagane jest następne działanie.

### 3.1. Wybór Anteny

Po pomyślnym zalogowaniu zobaczysz ekran "Select Antenna for Testing" (Wybierz Antenę do Testu).

- Kliknij na model anteny, który chcesz testować, z dostępnej listy.

- Kliknij przycisk Select Antenna and Continue (Wybierz Antenę i Kontynuuj).

### 3.2. Wybór Orientacji i Portów

Znajdziesz się teraz na głównej stronie testowej.

- Wybierz Orientację: W panelu "1. Select Jig Orientation" (Wybierz Orientację Stanowiska), wybierz Horizontal (Pozioma) lub Vertical (Pionowa), w zależności od tego, jak antena jest zamontowana na stanowisku testowym.

- Zatwierdź Orientację: Kliknij przycisk Confirm Orientation (Zatwierdź Orientację).

- Wybierz Porty: Pojawi się okno dialogowe z listą wszystkich dostępnych portów dla wybranej orientacji. Domyślnie wszystkie są zaznaczone. Odznacz porty, które chcesz wykluczyć z tego cyklu testowego. Kliknij Ok.

- Wybierz Port Startowy: Z rozwijanej listy "2. Select Starting Port" (Wybierz Port Startowy), wybierz, od którego z wybranych portów chcesz rozpocząć testowanie. Kliknij Start with this Port (Rozpocznij od tego Portu).

### 3.3. Wstępna Kalibracja (Wzorzec Złoty i Srebrny)

Przed rozpoczęciem testowania jednostek produkcyjnych, system musi zostać skalibrowany dla wybranego portu. Jest to wymagane dla pierwszego portu w cyklu testowym lub jeśli poprzednia kalibracja portu wygasła (np. po 60 minutach).

- Zeskanuj Wzorzec Złoty: Gdy pojawi się panel "3. ... Scan GOLDEN" (Skanuj WZORZEC ZŁOTY), zeskanuj kod kreskowy anteny Wzorca Złotego. System zweryfikuje numer seryjny.

- Rozpocznij Pomiar Wzorca Złotego: Gdy pojawi się panel "4. ... Start GOLDEN Meas." (Rozpocznij Pomiar WZORCA ZŁOTEGO), umieść Wzorzec Złoty na stanowisku i kliknij przycisk Start GOLDEN Measurement. System przeprowadzi pomiar w całym zakresie częstotliwości.

- Zeskanuj Wzorzec Srebrny: Gdy pojawi się panel "5. ... Scan SILVER" (Skanuj WZORZEC SREBRNY), usuń Wzorzec Złoty, umieść Wzorzec Srebrny na stanowisku i zeskanuj jego kod kreskowy.

- Rozpocznij Pomiar Wzorca Srebrnego: Gdy pojawi się panel "6. ... Start SILVER Meas." (Rozpocznij Pomiar WZORCA SREBRNEGO), kliknij przycisk Start SILVER Measurement. System przeprowadzi kolejny pomiar i porówna wyniki z oczekiwanymi wartościami w celu weryfikacji całego systemu testowego.

Jeśli kalibracja zakończy się sukcesem, status dla bieżącego portu w panelu "Port Status" zmieni się na Calibrated and Verified (Skalibrowany i Zweryfikowany) (kolor turkusowy).

### 3.4. Rozpoczęcie Zlecenia Produkcyjnego

Po pomyślnej kalibracji należy wprowadzić szczegóły zlecenia produkcyjnego.

- Wprowadź Informacje o Zleceniu: W panelu "7. Enter Production Order" (Wprowadź Zlecenie Produkcyjne), wypełnij następujące pola:

  - Order Number: Numer zlecenia pracy lub zlecenia sprzedaży.

  - Charge Number: Numer konkretnej partii lub wsadu.

  - Quantity: Całkowita liczba anten do przetestowania w ramach tego zlecenia.

- Zatwierdź Zlecenie: Kliknij przycisk Confirm Order (Zatwierdź Zlecenie).

### 3.5. Testowanie Anteny (DUT)

Jesteś teraz gotowy do przetestowania anteny produkcyjnej, znanej również jako DUT (Device Under Test).

- Zeskanuj SN Anteny: Pojawi się panel "8. ... Scan Antenna" (Skanuj Antenę). Etykieta wskaże, którą jednostkę testujesz (np. "1 z 50"). Umieść antenę produkcyjną na stanowisku testowym i zeskanuj jej numer seryjny.

- Rozpocznij Test: Pojawi się panel "9. ... Start Test". Kliknij przycisk Start Test for SN: [numer seryjny], aby rozpocząć pomiar.

- Zobacz Wyniki: Test przebiegnie automatycznie. Możesz monitorować postęp na pasku postępu i obserwować pomiar na żywo na wykresie "Antenna Gain vs. Frequency". Po zakończeniu, wynik (PASS/FAIL) zostanie wyświetlony, a szczegółowy wpis zostanie dodany do tabeli "Test Results History" na dole.

### 3.6. Postępowanie w Przypadku Błędu Testu

Jeśli test anteny zakończy się wynikiem FAIL (Niezaliczony):

- Pojawi się okno z informacją o błędzie.

- Masz dwie opcje:

  - Retest Failed Unit (Testuj Ponownie): Kliknij, aby natychmiast przetestować ponownie tę samą jednostkę, która nie przeszła testu. Jest to przydatne, jeśli podejrzewasz problem z umiejscowieniem lub połączeniem. Ten ponowny test nie zostanie wliczony do całkowitej ilości w zleceniu. Zostaniesz poproszony o ponowne zeskanowanie tego samego numeru seryjnego w celu potwierdzenia.

  - Continue (Kontynuuj): Kliknij, aby zaakceptować błąd i przejść dalej. System poprosi o zeskanowanie następnej anteny.

### 3.7. Zakończenie Partii dla Portu

Gdy przetestujesz wymaganą liczbę anten dla bieżącego portu (np. 50 z 50), pojawi się panel "Order Progress" (Postęp Zlecenia). Status dla tego portu zmieni się na Done (Zakończono) (kolor zielony).

### 3.8. Kontynuacja Cyklu Testowego

Panel "Order Progress" (Postęp Zlecenia) daje trzy opcje dalszego postępowania:

- TEST NEXT PORT (TESTUJ NASTĘPNY PORT): Kliknij, aby kontynuować testowanie tego samego zlecenia produkcyjnego na innym porcie. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o wybór spośród pozostałych, nieprzetestowanych portów. System następnie rozpocznie sekwencję kalibracji dla tego nowego portu.

- TEST NEXT ORDER (TESTUJ NASTĘPNE ZLECENIE): Kliknij, aby rozpocząć nowe zlecenie produkcyjne przy użyciu tego samego modelu anteny i konfiguracji portów. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do kroku "Enter Production Order" (Wprowadź Zlecenie Produkcyjne).

- FINISH MEASUREMENTS (ZAKOŃCZ POMIARY): Kliknij, gdy wszystkie testy dla bieżącego modelu anteny są zakończone. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do ekranu wyboru anteny.

## 4. Przegląd Interfejsu Użytkownika

### 4.1. Układ Głównego Okna

- Lewy Panel:

  - Active Test Details (Szczegóły Aktywnego Testu): Pokazuje bieżącego operatora, antenę, informacje o zleceniu oraz liczbę zaliczonych/niezaliczonych jednostek dla całego zlecenia.

  - Port Status (Status Portu): Tabela pokazująca status każdego dostępnego portu dla wybranej orientacji. Opis statusów znajduje się w Dodatku.

- Prawy Panel:

  - Status Display (Wyświetlacz Statusu): Duży obszar tekstowy na górze, pokazujący aktualny status systemu i instrukcje.

  - Input Area (Obszar Wprowadzania): Seria numerowanych paneli, które pojawiają się sekwencyjnie, aby przeprowadzić Cię przez proces pracy.

  - Wykres Wzmocnienia Anteny: Wykres pomiaru w czasie rzeczywistym.

  - Historia Wyników Testów: Szczegółowa tabela każdego punktu pomiarowego dla wszystkich przeprowadzonych testów.

  - Abort Test (Przerwij Test): Duży czerwony przycisk na dole. Kliknięcie go zatrzyma każdy bieżący proces i przeniesie Cię do ekranu wyboru anteny. Używaj z rozwagą.

### 4.2. Pasek Menu

- File > Exit (Plik > Wyjście): Zamyka aplikację.

- View > Theme (Widok > Motyw): Pozwala przełączać się między motywami wizualnymi: Light (Jasny), Dark (Ciemny) i Auto-detect (Automatyczne Wykrywanie).

- Users > Login As Different User... (Użytkownicy > Zaloguj jako Inny Użytkownik...): Pozwala wylogować się i zalogować jako inny użytkownik bez zamykania aplikacji.

- Users > Manage Users (Użytkownicy > Zarządzaj Użytkownikami): (Tylko Administrator) Otwiera okno Zarządzania Użytkownikami.

- Help > About (Pomoc > O Programie): Wyświetla informacje o aplikacji.

### 4.3. Pasek Stanu

Znajduje się na samym dole okna, pokazuje status połączenia z bazą danych oraz aktualnie zalogowanego użytkownika.

## 5. Zarządzanie Użytkownikami (Tylko Administrator)

### 5.1. Dostęp do Zarządzania Użytkownikami

Musisz być zalogowany jako użytkownik Administrator. Kliknij na Users > Manage Users w pasku menu.

### 5.2. Dodawanie Użytkownika

- W sekcji "Add New User" (Dodaj Nowego Użytkownika), wypełnij pola Nazwa Użytkownika, Imię, Nazwisko i Hasło.

- Kliknij przycisk Add User (Dodaj Użytkownika).

- Komunikat o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji zostanie wyświetlony na dole okna.

### 5.3. Usuwanie Użytkownika

- W tabeli użytkowników kliknij wiersz użytkownika, którego chcesz usunąć.

- Kliknij przycisk Delete Selected User (Usuń Zaznaczonego Użytkownika).

- Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie. Kliknij Yes, aby trwale usunąć użytkownika.

Uwaga: Konto Administrator nie może zostać usunięte.

## 6. Dodatek: Objaśnienie Statusów Portów

Tabela "Port Status" używa tekstu i kolorów do wskazania stanu każdego portu.

- Inactive (Szary): Port nie jest wybrany do bieżącego cyklu testowego.

- Pending (Domyślny/Biały): Port jest wybrany do testowania, ale nie został jeszcze przetworzony.

- Calibrating (Fioletowy): Port jest w trakcie procesu kalibracji z użyciem Wzorca Złotego lub Srebrnego.

- Calibrated and Verified (Turkusowy): Port pomyślnie przeszedł kalibrację Złotą i Srebrną i jest gotowy do testowania produkcji.

- Testing (Pomarańczowy): Antena produkcyjna (DUT) jest aktualnie mierzona na tym porcie.

- Done (Zielony): Wymagana liczba anten dla bieżącego zlecenia została pomyślnie przetestowana na tym porcie.

- Cal Failed (Czerwony): Weryfikacja Wzorca Srebrnego na tym porcie nie powiodła się. Wymagana jest ponowna kalibracja.